Přední strana obálky:
bílé hole

Miloš Svárovský, Pavel Macháček
Text:
úvod

Ztrátu zraku mohou do jisté míry kompenzovat ostatní smysly. Pro samostatný pohyb a orientaci v prostoru jsou využívány hmat a sluch. Dosud nepřekonanou pomůckou pro získávání hmatových informací je bílá hůl. Má svoji historii, která ji dovedla k dnešním funkcím. Ty jsou určující pro rozdělení holí a jejich konstrukci a také z nich vychází způsoby použití a techniky chůze s holí.

Cílem této brožurky je stručnou, jednoduchou a přehlednou formou přiblížit výše popsané.

Komu je především určena? Všem, kteří s touto problematikou přichází do styku, zejména z titulu své profese. Očním i praktickým lékařům (a jejich sestrám), kteří bílé hole zrakově postiženým předepisují, pracovníkům škol a Speciálně pedagogických center, poskytovatelům sociálních ambulantních, terénních i pobytových služeb, ale i osobám majícím v rodině zrakově postiženého a koneckonců všem, kteří chtějí získat základní informace z této oblasti.

Komu naopak není určena? Instruktorům orientace a mobility, protože určení a rozsah publikace zdaleka neumožňuje pojmout problematiku v plné šíři. Tento text tedy není ani možné chápat a používat jako výcvikový manuál. 

historie bílých holí

Hůl provází nevidomé po staletí, její funkce však byla omezena pouze na ochranu těla před nárazem do překážky (funkce ochranná). Až ve dvacátém století dochází k významným změnám. Pokrok v oblasti dopravy sebou nese potřebu označení nevidomé osoby. Zkouší se červené praporky (Belgie, 1911) či žluté pásky s třemi černými body (Dánsko, Švédsko, Německo).

Fotograf James Biggs z anglického Bristolu, který přišel o zrak a cítil se ohrožen automobilovým provozem kolem svého domu, si v roce 1921 natírá svoji vycházkovou hůl na bílo, aby se zviditelnil.

Nezávisle na Biggsovi přichází ve Francii v roce 1930 Guilly d´ Herbemontová s návrhem označit nevidomé osoby bílou holí. Inspirací jí jsou pařížští strážníci využívající bílou hůl k organizování dopravy. Za svůj návrh bojuje a vytváří mu značnou publicitu. V roce 1931 financuje z vlastních zdrojů nákup 5 tisíc bílých holí. Přes počáteční nedůvěru se ve Francii bílá hůl jako označení nevidomé osoby prosazuje a rychle se šíří do dalších zemí Evropy. Hůl tak získává též funkci signalizační.

Ve Spojených státech se nejprve (1930) experimentuje s černou holí, kterou zavádí Lion´s kluby jako označení nevidomé osoby v dopravě. Záhy je však černá barva shledána pro motoristy jako nepříliš viditelná a v souladu s Evropou je nahrazena bílou.

Efektivnější využití bílé hole je nepřímým důsledkem 2. světové války. V roce 1944 jsou do armádní nemocnice pro slepé válečné veterány ve Valley Forge v Pensylvánii povoláni Richard E. Hoover a C. Warren Bledsoe, učitelé na Maryland School for the Blind.

Oba považují dosavadní možnosti orientace a mobility (echolokace, orientace pomocí rukou a nohou) za nedostatečné a začínají pracovat na technice využívající jako prodlouženou ruku dlouhou bílou hůl. 

Především Hoover je tím, kdo experimentuje. Zakrývá si oči, aby vyzkoušel různé techniky hole a hledá takové, které by mohly být efektivní. Postupně vytváří dodnes využívanou metodiku a hůl tím povyšuje na základní prostředek orientace nevidomých (orientační funkce).

Bledsoe začíná školit první instruktory orientace a mobility a postupně se techniky bílé hole šíří i do Evropy, od poloviny 70 let i do Československa (Prof. Jesenský).

Od roku 1964 se v USA připomíná 15. říjen jako „Den bezpečnosti s bílou holí“ (White cane safety day), od 80. let jako „Den bílé hole“ i v Evropě. 

Na konci 90. let se po vzoru některých evropských zemí zavádí v České republice červeno–bílá hůl jako označení osob hluchoslepých.
rozdělení bílých holí

Je zřejmé, že v jedné bílé holi nelze plnohodnotně skloubit všechny funkce, tedy neexistuje univerzální bílá hůl. Lze však docílit splnění dvou až třech funkcí v těchto kategoriích:

Hole orientační

Hole určené nevidomým k orientaci a mobilitě. Někdy označované jako „dlouhé hole“, dosahují ke spodní části sterna (hrudní kosti), do podpaží, někdy i k ramenům, běžně v délkách 110 až 140 cm.

Hole signalizační

Hole určené ke zviditelnění slabozrakých (v dopravě apod.) i nevidomých (s vodicím psem, s průvodcem). Dosahují k pasu, běžně v délkách 90 a 110 cm.

Hole opěrné

Hole určené osobám s pohybovým omezením v kombinaci se zrakovým postižením.

Dosahují ke kyčelnímu kloubu, běžně v délkách 80 až 95 cm.

konstrukce bílých holí
Bílá hůl se skládá ze tří základních částí: z rukojeti hole, z těla hole a z dolní koncovky. 

1. Tělo hole
Tělo hole je základní nosnou částí, existují 4 varianty jeho konstrukčního řešení:

neskládací (1 díl) - nejlehčí, nejlépe přenáší hmatové informace, nejlevnější, ale neskladná, bez možnosti nastavit délku

skládací (2 a více dílů) - zpravidla nejskladnější (nejčastěji 5 dílná), ale bez možnosti nastavit délku 

teleskopická (2 a více dílů) - nastavitelná délka (zajišťovaná aretačním mechanismem), ale zpravidla méně skladná (nejčastěji 2 či 3 dílná) 

kombinovaná, skládací + teleskopická (3 a více dílů) - skladnější než teleskopická hůl (nejčastěji 4 dílná), nastavitelná délka (zajišťovaná aretačním mechanismem).
2. Dolní koncovka
Provedení koncovky je odvislé od typu (způsobu použití) hole:

Koncovka opěrné hole
je tvořena gumovým špuntem zabraňujícím podklouznutí, v zimě eventuelně doplněna kovovým nástavcem do sněhu a ledu.

Koncovka signalizační hole nebývá v kontaktu se zemí, má jednoduché subtilní řešení. 

Koncovka orientační hole především zprostředkovává kontakt hole se zemí. S využitím technik hole získává hmatové informace a vyvolává 
zvuky. Jejich vyhodnocení je základem pro orientaci v prostoru. 

Podle terénu a z preferované techniky chůze se volí ze dvou základních provedení koncovek:
Pevná – nepohyblivá
Rotační – pro trvalý kontakt se zemí (kluzně kyvadlová technika), snižuje opotřebení

Velikost
Malá koncovka - dobře čte terén, má nízkou hmotnost, ale brzdí pohyb a dříve se opotřebí
Velká koncovka -lépe klouže po povrhu, má delší životnost, ale vyšší hmotnost a hůře čte terén
Materiál 
Plast (nylon) -příznivá cena, nízká hmotnost, ale kratší životnost

Kov -příznivá cena, delší životnost, ale vyšší vyšší hmotnost

Keramika -vysoká životnost , ale vyšší cena a vyšší hmotnost
3. Rukojeť
Rukojeť je příjemná do ruky (ergonomie). Tlumí nárazy a netlumí hmatové informace. Její tvar umožňuje správný způsob držení daného typu hole. Vhodný materiál rukojeti nestudí ani neklouže, snadno se čistí. Poutko slouží k zavěšení hole, nemělo by se však používat během chůze.
techniky chůze

Předpokladem pro zvládnutí základních technik je správné držení hole.

1. Základní držení 
Rukojeť je v dlani, prsty ji obemykají a ukazovák je natažen.

Toto držení nabízí využít plnou délku hole, umožňuje pevnější uchopení, snižuje nebezpečí vyražení hole z ruky

2. Tužkové držení 
Hůl držíme v horní třetině mezi palcem, ukazovákem a prostředníkem, který ji podepírá.
Toto držení umožňuje jemnější a citlivější pohyby a tím získávání detailnějších informací

Techniky chůze 
1. Technika kluzně kyvadlová 
nejbezpečnější technika

Dolní konec hole opisuje před tělem oblouk, který přesahuje o 5 – 10 cm šíři ramen. Koncovka je neustále v kontaktu se zemí, po které klouže (pevná koncovka) nebo se odvaluje (rotační koncovka). 

Hůl je v základním držení, pohyb vychází ze zápěstí a je rytmicky sladěn s krokem tak, že koncovka dosahuje krajní polohy oblouku současně s došlápnutím (co krok to jeden oblouk).
Výhody: zachycuje i překážky velmi nízké a podúrovňové (díry) v celé šíři průchozího koridoru 

Nevýhody: zpomaluje chůzi, nezachycuje překážky v horní polovině těla, zvyšuje opotřebení koncovky (minimalizuje se využitím koncovky rotační), nevhodné pro hrubé povrchy (např. tráva)
2. Technika kyvadlová 
nejvyužívanější technika

Vychází z techniky kluzně kyvadlové. Hůl se však zvedá 5 — 10 cm nad povrch a koncovka se země dotýká pouze v krajních polohách. Zvuk vyvolaný dopady koncovky (typické ťukání) lze využít k tzv. echolokaci, tj. k práci s odraženým zvukem (vyhodnocení vzdáleností, vytvoření představy o uspořádání prostoru, rozmístění překážek, …). 

Výhody: minimalizuje zadrhávání koncovky a tím umožňuje rychlou chůzi, umožňuje aktivnější práci se zvukem. 

Nevýhody: nezachycuje překážky v horní polovině těla, ani překážky velmi nízké či podúrovňové před středem těla

3. Technika diagonálně nesené hole
Hůl v tužkovém držení je nesena úhlopříčně (diagonálně) tak, aby vykryla prostor před tělem a zviditelnila svého nositele.
Využívá se nejčastěji při chůzi se signalizační holí – slabozrací v dopravě, nevidomí v interiéru, při chůzi s průvodcem nebo s vodicím psem.

Výhody: vykrývá horní polovinu těla

Nevýhody: koncovka hole není v pravidelném kontaktu se zemí, technika není vhodná k orientaci.
4. Chůze po schodišti
a. Technika chůze do schodů

Hůl je diagonálně před tělem, v tužkovém držení. Nohy se plynule střídají a dolní konec hole se v předstihu průběžně dotýká následujících schodů.

b. Technika chůze ze schodů 

Hůl je diagonálně před tělem, v základním držení. Nohy se plynule střídají a dolní konec hole lehce sklouzává po hranách níže položených schodů.

Zmíněné varianty chůze po schodech se využívají ve známém prostředí, existují i pomalejší varianty s důkladnějším ohledáním prostoru. 

Dále existují různé modifikované varianty základních technik používané ve specifických situacích.

konec textu

zadní strana obálky
Představení firem:

Svárovský, s.r.o.

Firma se specializací na výrobu bílých holí a příslušenství pro všechny skupiny lidí se zrakovým postižením. Své výrobky exportuje do většiny evropských zemí.

Adresa:
Svárovský, s.r.o.

Odlehlá 26
621 00 Brno

Tyfloservis, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Tyfloservis poskytuje výhradně bezplatné rehabilitační služby lidem nevidomým a slabozrakým ve věku 15 a více let. Odborně školení instruktoři pomáhají zrakově postiženým prostřednictvím sítě 13 krajských středisek s působností na celém území České republiky. Formou terénní či ambulantní rehabilitace se uživatelé učí samostatně zvládat činnosti každodenního života, jako je vaření, praní a žehlení, chůze s bílou holí, čtení a psaní Braillova bodového písma, psaní na psacím stroji či klávesnici počítače a jiné, které zdravý člověk zvládá především pomocí zraku. Klienti Tyfloservisu se také učí podle svých možností  co nejlépe využívat poškozený zrak a rozvíjet ostatní smysly. To směřuje ke zvýšení jejich  samostatnosti, nezávislosti a integrace do života. 

Adresa:
Tyfloservis, o. p. s. 

Krakovská 21 
110 00 Praha 1 

AUTOŘI

Ing. Miloš Svárovský, Svárovský, s.r.o.

Mgr. Pavel Macháček, Tyfloservis, o.p.s.

Copyright © 2010

